ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ УСТЬЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 28919-91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва 1991

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ УСТЬЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ Типы, основные параметры и размеры Flange connections of wellhead equipment. Types, basic parameters and dimensions | ГОСТ 28919-91 |
| --- | --- |

Срок действия с 01.07.92

до 01.07. 1997

Настоящий стандарт распространяется на фланцевые соединения со стальными кольцевыми прокладками восьмиугольного сечения, предназначенные для соединения составных частей устьевого нефтепромыслового оборудования на рабочее давление от 14 до 140 МПа и условным проходом от 50 до 680 мм, а также на фланцы, прокладки, шпильки и гайки фланцевых соединений.

Требования стандарта являются обязательными, кроме требований пп. 1.1, 1.4 в части показателя «Длина шпильки», пп. 1.3. 1.6 в части показателя «Масса, кг», которые являются рекомендуемыми.

# 1. ТИПЫ, ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Устанавливаются два типа фланцевых соединений:

1 - с зазором между торцами фланцев;

2 - без зазора между торцами фланцев.

Для каждого типа фланцевого соединения предусматривается по два варианта соединения: фланец с фланцем и фланец с корпусом (т. е. соединение фланца с фланцем, совмещенным с корпусом).

Типы, варианты и основные параметры фланцевых соединений должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Тины фланцевых соединений

Черт. 1

Таблица 1

| Условный проход Dу, мм | Тип фланцевого соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Рабочее давление Рр, МПа |  |  | Зазор между фланцами, δ*, мм | Рабочее давление Рр, МПа |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 21 | 35 |  | 14 | 21 | 35 | 70 | 105 | 140 |
| 50 | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | X |
| 65 | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | X |
| 80 | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | X |
| 100 | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | X |
| 180 | X | X | - | 5 | - | - | - | X | X | X |
|  | - | - | X | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | X | X | - | 5 | - | - | - | X | X | X |
|  | - | - | X | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 280 | X | X | - | 5 | - | - | - | X | X | X |
|  | - | - | X | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 350 | X | X | - | 5 | - | - | X | X | X | X |
| 425 | X | - | - | 5 | - | - | X | X | - | - |
|  | - | X |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 480 | - | - | - | - | - |  | X | X | X | - |
| 540 | X | - | - | 5 | - | - | X | X | - | - |
|  | - | X | - | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 680 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - |

* Размер для справок.

Примечание. Знак «X» обозначает, что предусмотрено данное сочетание параметров.

1.2. Стандарт предусматривает 2 исполнения фланцев:

исполнение 1 - для фланцевых соединений типа 1 (черт. 2);

исполнение 2 - для фланцевых соединений типа 2 (черт. 3).

Параметры фланцев должны соответствовать указанным в табл. 2 и 3.

1.3. Стандартом предусматриваются два исполнения прокладок:

П - для фланцевых соединений типа 1 (черт. 4);

БХ - для фланцевых соединений типа 2 (черт. 5).

Черт. 2

* f1max = f; f1min = 3 мм. Допускается для фланцев, совмещенных с корпусом,  f1 = 0.

** Для фланцев с наружным диаметром не более 315 мм допуск параллельности - 0,2/100.

Черт. 3

Таблица 2

Параметры фланцев исполнения 1 (по черт. 2)

Размеры, мм

| Обозначение фланца | Условный проход Dу | Диаметр проходного отверстия d, не более | Наружный диаметр D | Диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки D1 | Диаметр проточки на привалочном торце D2, не менее | Средний диаметр канавки под прокладку D3 | Большой диаметр шейки D4 | Диаметр отверстий под шпильки d1 | Количество отверстий под шпильки n | Полная высота тарелки h | Основная высота тарелки h1 | Ширина канавки b | Глубина канавки f | Радиус скругления канавки R | Применяемость составных частей фланцевых соединений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение прокладки | Резьба шпилек и гаек | Длина шпильки (по черт. 1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1 | L2 |
| Pp 14 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50´14 | 50 | 52 | 165 | 127,0 | 108 | 82,5 | 84 | 19 | 8 | 34 | 26 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П23 | Ml6 | 120 | 90 |
| 65´14 | 65 | 65 | 190 | 149,0 | 127 | 101,6 | 100 | 23 | 8 | 37 | 29 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П26 | М20 | 130 | 100 |
| 80´14 | 80 | 80 | 210 | 168,0 | 145 | 123,8 | 118 | 23 | 8 | 40 | 32 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П31 | М20 | 140 | 110 |
| 100´14 | 100 | 103 | 275 | 216,0 | 175 | 149,2 | 153 | 25 | 8 | 46 | 38 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П37 | М22 | 160 | 120 |
| 180´14 | 180 | 180 | 355 | 292,0 | 241 | 211,1 | 223 | 28 | 12 | 56 | 48 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П45 | М24 | 180 | 140 |
| 230´14 | 230 | 230 | 420 | 349,0 | 302 | 269,9 | 273 | 32 | 12 | 64 | 56 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П49 | М27 | 210 | 150 |
| 280´14 | 280 | 280 | 510 | 432,0 | 355 | 323,8 | 343 | 36 | 16 | 72 | 64 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П53 | М33 | 230 | 160 |
| 350´14 | 350 | 346 | 560 | 189,0 | 413 | 381,0 | 400 | 36 | 20 | 75 | 67 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П57 | М33 | 230 | 160 |
| 425´14 | 425 | 425 | 685 | 603,0 | 508 | 469,9 | 496 | 42 | 20 | 85 | 76 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П65 | М39 | 270 | 200 |
| 540´14 | 540 | 540 | 812 | 724,0 | 635 | 584,2 | 610 | 45 | 24 | 99 | 89 | 13,5 | 9,5 | 1.6 | П73 | М49 | 300 | 200 |
| Pp 21 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50´21 | 50 | 52 | 215 | 165.0 | 125 | 95,2 | 105 | 25 | 8 | 46 | 38 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П24 | М22 | 160 | 120 |
| 65´21 | 65 | 65 | 245 | 190,5 | 135 | 107,9 | 124 | 28 | 8 | 50 | 42 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П27 | М24 | 170 | 130 |
| 80´21 | 80 | 80 | 242 | 190.5 | 155 | 123,8 | 127 | 25 | 8 | 46 | 38 | 12,0 | 8.0 | 0,8 | П31 | М22 | 160 | 120 |
| 100´21 | 100 | 103 | 292 | 235,0 | 180 | 149.2 | 159 | 32 | 8 | 53 | 45 | 12.0 | 8,0 | 0,8 | П37 | М27 | 180 | 140 |
| 180´21 | 180 | 180 | 380 | 317,5 | 240 | 211,1 | 235 | 32 | 12 | 64 | 56 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П45 | М27 | 210 | 150 |
| 230´21 | 230 | 230 | 470 | 394,0 | 310 | 269,9 | 299 | 39 | 12 | 72 | 64 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П49 | М36 | 230 | 170 |
| 280´21 | 280 | 280 | 545 | 470,0 | 365 | 323,8 | 369 | 39 | 16 | 78 | 70 | 12.0 | 8,0 | 0,8 | П53 | М36 | 250 | 170 |
| 350´21 | 350 | 346 | 610 | 533,5 | 420 | 381,0 | 419 | 39 | 20 | 88 | 80 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П57 | М36 | 270 | 180 |
| 425´21 | 425 | 425 | 705 | 616,0 | 525 | 469,9 | 508 | 45 | 20 | 100 | 89 | 16,7 | 11,0 | 1,6 | П63 | М42 | 300 | 200 |
| 540´21 | 540 | 527 | 858 | 749,5 | 648 | 584,2 | 623 | 56 | 20 | 121 | 108 | 20,0 | 13,0 | 1,6 | П74 | М52 | 370 | 250 |
| Pp 35 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50´35 | 50 | 52 | 215 | 165,0 | 125 | 95,2 | 105 | 25 | 8 | 46 | 38 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П24 | М22 | 160 | 120 |
| 65´35 | 65 | 65 | 245 | 190,5 | 135 | 107,9 | 124 | 28 | 8 | 50 | 42 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П27 | М24 | 170 | 130 |
| 80´35 | 80 | 80 | 265 | 203,0 | 170 | 136,5 | 134 | 32 | 8 | 56 | 48 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П35 | М27 | 190 | 140 |
| 100´35 | 100 | 103 | 310 | 241,0 | 195 | 161,9 | 162 | 36 | 8 | 62 | 54 | 12,0 | 8,0 | 0,8 | П39 | М33 | 210 | 150 |
| 180´35 | 180 | 180 | 395 | 317,5 | 250 | 211,1 | 229 | 39 | 12 | 92 | 83 | 13,5 | 9,5 | 1,6 | П46 | М36 | 280 | 190 |
| 230´35 | 230 | 230 | 482 | 394.0 | 320 | 269,9 | 292 | 45 | 12 | 103 | 92 | 16,7 | 11,0 | 1,6 | П50 | М42 | 320 | 210 |
| 280´35 | 280 | 280 | 585 | 483.0 | 375 | 323,8 | 369 | 51 | 12 | 119 | 108 | 16,7 | 11,0 | 1,6 | П54 | М48 | 360 | 240 |

Таблица 3

Параметры фланцев исполнения 2 (по черт. 3)

Размеры, мм

| Обозначение фланца | Условный проход Dу | Диаметр проходного отверстия d, не более | Наружный диаметр D | Диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки D1 | Диаметр проточки на привалочном торце D2 | Наружный диаметр канавки под прокладку D3 | Большой диаметр шейки D4 | Малый диаметр шейки D5, не менее | Диаметр отверстий под шпильки d1 | Количество отверстий под шпильки n | Высота конусной части шейки H | Полная высота тарелки h | Ширина канавки b | Глубина канавки f | Применяемость составных частей фланцевых соединений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение прокладки | Резьба шпилек и гаек | Длина шпильки (по черт. 1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1 | L2 |
| Рр 14 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 680´14 | 680 | 680 | 1040 | 952,5 | 805 | 768,3 | 836 | 743 | 48 | 20 | 185 | 126 | 22,9 | 21,5 | БХ167 | М45´3 | 360 | 230 |
| Pp 21 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 680´21 | 680 | 680 | 1102 | 1000,0 | 832 | 774,2 | 870 | 776 | 56 | 24 | 185 | 161 | 25,9 | 21,5 | БХ168 | М52´3 | 450 | 280 |
| Pp 35 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350´35 | 350 | 346 | 675 | 590,5 | 457 | 408,0 | 480 | 424 | 45 | 16 | 115 | 113 | 20,0 | 14,3 | БХ160 | М42´3 | 330 | 220 |
| 425´35 | 425 | 425 | 772 | 676,5 | 535 | 478,3 | 556 | 527 | 51 | 16 | 76 | 130 | 17,9 | 8,3 | БХ162 | М48´3 | 380 | 250 |
| 480´35 | 480 | 477 | 904 | 803,1 | 627 | 563,5 | 675 | 598 | 56 | 20 | 152 | 166 | 25,6 | 18,3 | БХ163 | М52´3 | 450 | 270 |
| 540´35 | 540 | 540 | 990 | 885,8 | 702 | 632,0 | 759 | 680 | 56 | 24 | 165 | 181 | 27,2 | 19,2 | БХ165 | М52´3 | 490 | 300 |
| Pp 70 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60´70 | 50 | 52 | 200 | 158,5 | 110 | 86,2 | 100 | 75 | 23 | 8 | 52 | 44 | 12,6 | 6,0 | БХ152 | М20 | 140 | 110 |
| 65´70 | 65 | 65 | 230 | 184,0 | 140 | 102,8 | 121 | 92 | 25 | 8 | 57 | 51 | 14,1 | 6,8 | БХ153 | М22 | 160 | 120 |
| 80´70 | 80 | 78 | 270 | 216,0 | 155 | 119,0 | 142 | 110 | 28 | 8 | 64 | 58 | 15,4 | 7,5 | БХ154 | М24 | 180 | 130 |
| 100´70 | 100 | 103 | 315 | 258,5 | 185 | 150,6 | 183 | 146 | 32 | 8 | 73 | 70 | 17,7 | 8,3 | БХ155 | М27 | 240 | 150 |
| 180´70 | 180 | 180 | 480 | 403,0 | 300 | 241,8 | 302 | 254 | 42 | 12 | 95 | 103 | 23,4 | 11,1 | БХ156 | М39´3 | 300 | 200 |
| 230´70 | 230 | 230 | 550 | 476,0 | 360 | 299,1 | 375 | 327 | 42 | 16 | 94 | 124 | 26,4 | 12,7 | БХ157 | М39´3 | 340 | 220 |
| 280´70 | 280 | 280 | 655 | 565,0 | 430 | 357,2 | 450 | 400 | 48 | 16 | 103 | 141 | 29,2 | 14,3 | БХ158 | М45´3 | 390 | 250 |
| 350´70 | 350 | 346 | 768 | 763,0 | 520 | 432,6 | 553 | 495 | 52 | 20 | 114 | 168 | 32,5 | 15,9 | БХ159 | М48´3 | 450 | 270 |
| 425´70 | 425 | 425 | 872 | 776,3 | 576 | 478,3 | 656 | 602 | 52 | 24 | 76 | 168 | 17,9 | 8,3 | БХ162 | М48´3 | 460 | 280 |
| 480´70 | 480 | 477 | 1040 | 925,6 | 697 | 577,9 | 752 | 675 | 59 | 24 | 156 | 223 | 32,8 | 18,3 | БХ164 | М56´4 | 580 | 360 |
| 540´70 | 540 | 540 | 1145 | 1022,4 | 781 | 647,9 | 848 | 762 | 67 | 24 | 165 | 241 | 34,9 | 19,2 | БХ166 | М64´4 | 640 | 390 |
| Pp 105 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50´105 | 50 | 52 | 222 | 174,5 | 115 | 86,2 | 111 | 83 | 25 | 8 | 55 | 51 | 12,6 | 6,0 | БХ152 | М22 | 160 | 120 |
| 65´105 | 65 | 65 | 255 | 200,0 | 135 | 102,8 | 129 | 100 | 28 | 8 | 60 | 57 | 14,1 | 6,7 | БХ153 | М24 | 180 | 130 |
| 80´105 | 80 | 78 | 288 | 230,0 | 155 | 119,0 | 154 | 123 | 32 | 8 | 65 | 65 | 15,4 | 7,5 | БХ154 | М27 | 200 | 140 |
| 100´105 | 100 | 103 | 300 | 290,5 | 195 | 150,6 | 195 | 159 | 39 | 8 | 75 | 80 | 17,7 | 8,3 | БХ155 | М36´3 | 250 | 160 |
| 180´105 | 180 | 180 | 505 | 428,5 | 305 | 241,8 | 325 | 275 | 42 | 16 | 90 | 120 | 23,4 | 11,1 | БХ156 | М39´3 | 330 | 220 |
| 230´105 | 230 | 230 | 648 | 552,5 | 380 | 299,1 | 432 | 349 | 52 | 16 | 125 | 146 | 26,4 | 12,7 | БХ157 | М48´3 | 410 | 260 |
| 283´105 | 280 | 280 | 813 | 711,0 | 455 | 357,2 | 584 | 427 | 56 | 20 | 240 | 188 | 29,2 | 14,3 | БХ158 | М52´3 | 500 | 310 |
| 350´105 | 350 | 346 | 886 | 771,5 | 541 | 432,6 | 595 | 529 | 59 | 20 | 115 | 205 | 32,5 | 15,7 | БХ159 | М56´4 | 560 | 350 |
| 480´105 | 480 | 477 | 1162 | 1016 | 722 | 577,9 | 813 | 731 | 80 | 20 | 156 | 255,5 | 32,8 | 18,3 | БХ164 | М76´4 | 690 | 440 |
| Pp 140 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50´140 | 50 | 52 | 287 | 230,2 | 130 | 86,2 | 154 | 127 | 32 | 8 | 52 | 72 | 12,6 | 6,0 | БХ152 | М27 | 220 | 150 |
| 65´140 | 65 | 65 | 325 | 261,9 | 150 | 102,8 | 173 | 145 | 36 | 8 | 60 | 80 | 14,1 | 6,8 | БХ153 | М33´3 | 250 | 160 |
| 80´140 | 80 | 78 | 357 | 287,3 | 170 | 119,0 | 192 | 160 | 39 | 8 | 64 | 86 | 15,4 | 7,5 | БХ154 | М36´3 | 260 | 180 |
| 100´140 | 100 | 103 | 446 | 357,2 | 220 | 160,6 | 243 | 207 | 48 | 8 | 73 | 107 | 17,7 | 8,3 | БХ155 | М45´3 | 330 | 220 |
| 180´140 | 180 | 180 | 656 | 554,0 | 350 | 241,8 | 386 | 338 | 56 | 16 | 97 | 165 | 23,4 | 11,1 | БХ156 | М52´3 | 460 | 290 |
| 230´140 | 230 | 230 | 805 | 685,8 | 441 | 299,1 | 481 | 429 | 67 | 16 | 108 | 205 | 26,4 | 12,7 | БХ157 | М64´4 | 580 | 370 |
| 280´140 | 280 | 280 | 883 | 749,3 | 505 | 357,2 | 567 | 506 | 73 | 16 | 104 | 224 | 29,2 | 14,3 | БХ158 | М70´4 | 610 | 390 |
| 350´140 | 350 | 346 | 1162 | 1016,0 | 614 | 432,6 | 694 | 629 | 80 | 20 | 134 | 292 | 32,5 | 15,9 | БХ159 | М76´4 | 770 | 470 |

Черт. 4

Таблица 4

Размеры, мм

| Обозначение прокладки | Средний диаметр D | Высота h | Ширина b | Ширина торца b1 | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П 23 | 82,5 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,38 |
| П 24 | 95,2 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,41 |
| П 26 | 101,6 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,46 |
| П 27 | 107,9 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,49 |
| П 31 | 123,8 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,71 |
| П 35 | 136,5 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,97 |
| П 37 | 149,2 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,65 |
| П 39 | 161,9 | 16 | 11,1 | 7,7 | 1,20 |
| П 45 | 211,1 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,92 |
| П 46 | 211,1 | 18 | 12,7 | 8,7 | 2,05 |
| П 49 | 269,9 | 16 | 11,1 | 7,7 | 1,17 |
| П 50 | 269,9 | 21 | 15,9 | 10,5 | 2,10 |
| П 53 | 323,8 | 16 | 11,1 | 7,7 | 1,41 |
| П 54 | 323,8 | 21 | 15,9 | 10,5 | 2,60 |
| П 57 | 381,0 | 16 | 11,1 | 7,7 | 1,65 |
| П 65 | 469,9 | 16 | 11,1 | 7,7 | 2,10 |
| П 66 | 469,9 | 21 | 15,9 | 10,5 | 3,89 |
| П 73 | 584.2 | 18 | 12,7 | 8,7 | 2,18 |
| П 74 | 584,2 | 24 | 19,0 | 12,3 | 3,60 |

Черт. 5

Таблица 5

Размеры, мм

| Обозначение прокладки | Наружный диаметр D | Наружный диаметр торца D1 | Ширина b | Ширина торца b1 | Высота h | Диаметр перепускного отверстия d | Радиус скругления R | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б´152 | 84,7 | 83,2 | 10,2 | 8,8 | 10,2 | 1,6 | 1,0 | 0,19 |
| Б´153 | 100,9 | 99,3 | 11,4 | 9,8 | 11,4 | 1,6 | 1,0 | 0,28 |
| Б´154 | 116,8 | 115,1 | 12,4 | 10,6 | 12,4 | 1,6 | 1,2 | 0,38 |
| Б´155 | 148,0 | 145,9 | 14,2 | 12,2 | 14,2 | 1,6 | 1,2 | 0,65 |
| Б´156 | 237,9 | 235,3 | 18,6 | 16,0 | 18,6 | 3,2 | 1,6 | 1,90 |
| Б´157 | 294,5 | 291,5 | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 3,2 | 2,0 | 2,90 |
| Б´158 | 352,0 | 348,8 | 23,1 | 19,9 | 23,1 | 3,2 | 2,0 | 4,30 |
| Б´159 | 426,7 | 423,1 | 25,7 | 22,1 | 25,7 | 3,2 | 2,5 | 6,70 |
| Б´160 | 402,6 | 399,2 | 13,7 | 10,4 | 23,8 | 3,2 | 2,0 | 3,20 |
| Б´162 | 475,5 | 473,5 | 14,2 | 12,2 | 14,2 | 1,6 | 1,2 | 4,00 |
| Б´163 | 556,1 | 551,9 | 17,37 | 13,1 | 30,1 | 3,0 | 3,0 | 6,86 |
| Б´164 | 570,5 | 556,3 | 24,58 | 20,3 | 30,1 | 3,0 | 3,0 | 9,8 |
| Б´165 | 624,7 | 620,2 | 18,5 | 14,0 | 32,0 | 3,2 | 3,0 | 9,50 |
| Б´166 | 640,0 | 635,5 | 26,1 | 21,6 | 32,0 | 3,2 | 3,0 | 14,40 |
| Б´167 | 759,4 | 754,3 | 13,1 | 8,0 | 35,9 | 1,6 | 3,2 | 10,00 |
| Б´168 | 765,2 | 760,2 | 16,0 | 11,0 | 35,9 | 1,6 | 3,2 | 14,00 |

Конструкция, размеры, масса и применяемость прокладок должны соответствовать для исполнений:

П - черт. 4 и табл. 4;

БХ - черт. 5 и табл. 5.

1.4. Стандартом предусматриваются два исполнения шпилек:

исполнение 1 - для деталей с гладкими отверстиями;

исполнение 2 - с ввинчиваемым концом.

Конструкция, размеры и применяемость шпилек должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 2 и 3.

d - диаметр резьбы шпильки в соответствии с табл. 2 или 3;

l = 2d;

l1 = 1,25 для резьб от M16 до М30 включительно; l1 = d для М33 и более;

d1 - по ГОСТ 19256 или ГОСТ 19258;

L - длина шпильки в соответствии с табл. 2 или 3.

L = L1 для соединения «фланец-фланец» или L = L2 для соединения «фланец-корпус».

Черт. 6

Допускается изготовление шпилек исполнения 1 по ГОСТ 22042, исполнения 2 - по ГОСТ 22034 (для номинальных диаметров резьбы до 30 мм) и по ГОСТ 22032 (для номинальных диаметров резьбы более 30 мм).

Шпильки исполнения 1 допускается изготовлять с резьбой по всей длине.

1.5. Конструкция, размеры и применяемость гаек должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 6 и 7.

* Размеры для справок

Черт. 7

1.6. Технические требования к прокладкам, шпилькам и гайкам - по приложению 1.

1.7. Правила приемки, методы испытаний, маркировка и упаковка прокладок, гаек и шпилек - по нормативно-технической документации на соответствующее устьевое оборудование.

1.8. Условные обозначения фланцев, прокладок, шпилек и гаек - по приложению 2.

Таблица 6

Параметры гаек для фланцевых соединений типа 1

Размеры, мм

| Номинальный диаметр резьбы d | Шаг резьбы | Размер под ключ S |  | Диаметр описанной окружности D, не менее | Высота Н |  | Предельное смещение оси отверстий относительно граней | Масса, кг | Применяемость гаек во фланцевых соединениях типа 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |
| 16 | 2 | 24 | -0,52 | 26,7 | 16 | -0,43 | 0,50 | 0,039 | 50´14 |
| 20 | 2,5 | 30 |  | 33,5 | 20 | -0,52 |  | 0,077 | 65´14; 80´14 |
| 22 |  | 32 | -0,62 | 36,9 | 22 |  | 0,60 | 0,093 | 180´14; 50´21; 80´21; 50´35 |
| 24 | 3,0 | 36 |  | 40.3 | 24 |  |  | 0,133 | 180´14; 65´21; 65´35 |
| 27 |  | 41 |  | 45,9 | 27 |  |  | 0,194 | 230´14; 100´21; 180´21; 80´35 |
| 33 | 3,5 | 50 | -0,74 | 57,7 | 33 |  |  | 0,389 | 100´35; 280´14; 350´14 |
| 36 | 4,0 | 55 |  | 60,8 | 36 | -0,62 |  | 0,446 | 230´21; 280´21; 350´21 |
| 39 |  | 60 |  | 66,4 | 39 |  | 0,70 | 0,637 | 425´14 |
| 42 | 4,5 | 65 |  | 73,1 | 42 |  |  | 0,777 | 540´14; 425´21 230´35 |
| 48 | 5,0 | 75 |  | 84,5 | 48 |  |  | 1,197 | 280´35 |
| 52 |  | 80 |  | 90,4 | 52 | -0,74 |  | 1,42 | 540´21 |

Таблица 7

Параметры гаек для фланцевых соединений типа 2

Размеры, мм

| Номинальный диаметр резьбы d | Шаг резьбы |  | Размер под ключ S |  | Диаметр описанной окружности D, не менее | Высота Н |  | Предельное смещение оси отверстий относительно граней | Масса, кг | Применяемость во фланцевых соединениях типа 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крупный | мелкий | Намин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. сткл. |  |  |  |
| 20 | 2,5 | - | 30 | -0,52 | 33,5 | 20 | 0 52 | 0,50 | 0,077 | 50´70 |
| 22 |  |  | 32 | -0,62 | 36,9 | 22 |  | 0,60 | 0,093 | 65´70; 50´105 |
| 24 | 3,0 |  | 36 |  | 40,3 | 24 |  |  | 0,133 | 80´70; 65´105 |
| 27 |  |  | 41 |  | 45,9 | 27 |  |  | 0,194 | 80´105; 100´70; 50´140 |
| 33 | - | 3,0 | 50 | -0,74 | 57,7 | 33 |  |  | 0,389 | 65´140 |
| 36 |  |  | 55 |  | 60,8 | 36 | -0,62 | 0.70 | 0,43 | 100´105; 80´140 |
| 39 |  |  | 60 |  | 66,4 | 39 |  |  | 0,637 | 180´70; 180´105; 230´70 |
| 42 |  |  | 65 |  | 73,1 | 42 |  |  | 0,777 | 350´35 |
| 45 |  |  | 70 |  | 80,8 | 45 |  |  | 1,100 | 100´140; 680´14; 280´70 |
| 48 |  |  | 75 |  | 84,5 | 48 |  |  | 1,197 | 230´105; 425´35; 425´70; 350´70 |
| 52 |  |  | 80 |  | 90,4 | 52 | -0,74 |  | 1,42 | 680´21; 180´140; 540´35; 280´105; 480´35 |
| 56 |  | 4,0 | 85 | -1,40 | 94,5 | 56 |  | 0 87 | 1,63 | 480´70; 350´105 |
| 64 |  |  | 95 |  | 107,5 | 64 |  |  | 2,310 | 540´70; 230´140 |
| 70 |  |  | 100 |  | 112,0 | 70 |  |  | 2,96 | 280´140 |
| 76 |  |  | 110 |  | 117,1 | 76 |  |  | 5,4 | 480´105; 350´140 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЧАСТЯМ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИИ

1. Технические требования к прокладкам

1.1. Прокладки должны изготовляться только из цельных заготовок.

1.2. Твердость материала для изготовления кольцевых прокладок должна быть не более для:

углеродистой стали - 107 НВ;

качественной стали - 131 НВ;

углеродистой стали - 160 НВ.

Твердость рекомендуемых материалов прокладок должна соответствовать приведенным в табл. 8.

Таблица 8

| Обозначение материала прокладки | Марка стали, обозначение стандарта | Твердость по Бринеллю, не более |
| --- | --- | --- |
| У1 | Сталь 0 ГОСТ 380 | 107 |
|  | Ст 08кп ГОСТ 1050 | 98 |
| У2 | Ст 20 ГОСТ 1050 | 127 |
|  | Ст 08 ГОСТ 1050 | 109 |
| К1 | 12´18Н9Т ГОСТ 5632 | 160 |
| К3 | 10´17Н13М3Т ГОСТ 5632 | 160 |

Примечания:

1. Прокладки У1 и У2 предназначены для не коррозионностойкого оборудования.

2. Прокладки К1 предназначены для оборудования, работающего в условиях скважинкой среды с объемным содержанием СО2 до 6% прокладки К3 предназначены для оборудования, работающего в условиях скважинной среды с объемным содержанием СО2 и H2S до 25%.

1.3. Разность твердости материала прокладок и фланцев или поверхности канавок фланцев, контактирующих с прокладками, должна быть не менее 50 единиц по Бринеллю, если в нормативно-технической документации на продукцию не оговорена другая норма.

1.4. Прокладки из нелегированмых сталей должны изготовляться с покрытием.

Вид покрытия - кадмиевое или цинковое по ГОСТ 9.301.

Толщина покрытия - 5-13 мкм.

1.5. Уплотнительные поверхности прокладок не должны иметь следов коррозии, загрязнений, забоин, царапин, вмятин и других дефектов.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШПИЛЬКАМ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИИ

2.1. Шпильки следует изготовлять из сортового проката или поковок.

2.2. Механические свойства материала заготовок или готовых шпилек в термически обработанном состоянии должны соответствовать указанным в табл.9.

Таблица 9

| Тип фланцевого соединения | Предел текучести, Н/мм2 | Временное сопротивление, Н/мм | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не менее |  |  |  |
| 1 | 637 | 785 | 13 | 59 |
| 2 | 722 | 785 | 16 | 59 |

Для оборудования исполнений ХЛ и УХЛ по ГОСТ 15150 значение ударной вязкости материала шпилек после термообработки должно быть не ниже KCV 20 Дж/см2 при температуре минус 60°С. Ударную вязкость проверяют при выборе материала и режима термообработки.

2.3. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705 с полем допуска 6 g по ГОСТ 16093, сбег резьбы нормальный - по ГОСТ 27148; резьбу рекомендуется изготовлять со скругленной впадиной - по ГОСТ 9150.

2.4. Шпильки должны изготовляться с покрытием. Вид покрытия - кадмиевое с хроматированием по ГОСТ 9.301.

Толщина покрытия - 9-12 мкм. По согласованию с потребителем допускается другой вид металлического покрытия.

2.5. Защитные покрытия должны быть однородными, пузыри и отслаивания ке допускаются.

2.6. Требования к шероховатости обработанных поверхностей под покрытия - по ГОСТ 9.301.

2.7. Остальные технические требования - по нормативно-технической документации на оборудование, укомплектованное шпильками.

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАЙКАМ

3.1. Гайка следует изготовлять из сортового и калиброванного проката, поковок или штамповок.

3.2. Механические свойства гаек должны соответствовать указанным в табл. 10.

Таблица 10

| Тип фланцевого соединения | Напряжение от пробной нагрузки, МПа, не менее | Твердость по Бринеллю, не более |
| --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 302 |
| 2 | 1000 | 353 |

Напряжение от пробной нагрузки проверяют при выборе материалов и термообработки. Метод испытания - в соответствии с ГОСТ 1759.5.

3.3. Резьба метрическая по ГОСТ 24705 с полем допуска 6Н по ГОСТ 16093, сбег резьбы нормальный по ГОСТ 27148, форма впадин резьбы рекомендуется со скруглением по ГОСТ 9150.

3.4. Гайки должны изготовляться с покрытием. Вид покрытия - кадмиевое с хроматированием по ГОСТ 9.301. Толщина покрытия - 9-12 мкм.

По согласованию с потребителем допускается другой вид металлического покрытия. В этих случаях в условное обозначение гайки добавляется обозначение вида покрытия по ГОСТ 1759.0.

3.5. Защитные покрытия должны быть однородными, пузыри и отслаивания не допускаются.

3.6. Требования к шероховатости обработанных поверхностей под покрытия - по ГОСТ 9.301.

3.7. Остальные технические требования - по нормативно-технической документации на оборудование, укомплектованное гайками.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

1. В технической документации на устьевое оборудование при простановке присоединительных размеров фланцев следует приводить их условное обозначение.

Условное обозначение фланцев (фланцевых соединений) должно состоять из слова «Флан», обозначения фланца в соответствии с табл. 2 и 3 и обозначения настоящего стандарта.

Примеры обозначения фланцев (фланцевых соединений) в конструкторской документации приведены на черт. 8.

Черт. 8

2. Условное обозначение прокладки должно состоять из слова «Прокладка», шифра, состоящего из обозначения прокладки в соответствии с табл. 4 и 5, обозначения материала прокладки в соответствии с табл. 8, а также обозначения нормативно-технического документа на поставку.

Пример условного обозначения прокладки П35 из стали 08кп ГОСТ 1050:

Прокладка П35 - У1 ГОСТ 28919-91

3, Условное обозначение шпильки должно состоять из слова «Шпилька», шифра, построенного по приведенной ниже схеме, и обозначения нормативно-технического документа на поставку.

|  | Х |  | - |  | Х |  | ´ |  | Х |  | ´ |  | Х |  | - |  | Х |  | X |  |  | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение в соответствии с черт. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг резьбы (крупный шаг не указывают) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина шпильки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип фланцевого соединения (по п. 1.1 настоящего стандарта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение вида покрытия по ГОСТ 1759.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример условного обозначения шпильки исполнения 1, диаметром резьбы М24 с крупным шагом резьбы, длиной L = 150 мм фланцевого соединения типа 1 с кадмиевым покрытием толщиной 10 мкм:

Шпилька 1-М24´150-1-02.10 ГОСТ 28919-91

4. Условное обозначение гайки должно состоять из слова «Гайка», шифра, построенного по нижеприведенной схеме, и обозначения нормативно-технического документа на поставку.

|  | Х |  | ´ |  | Х |  | - |  | Х |  | - |  | Х |  | - |  | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг резьбы (крупный шаг не указывают) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип фланцевого соединения (по п. 1.1 настоящего стандарта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение вида покрытия по ГОСТ 1759.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример условного обозначения гайки диаметром резьбы М36 с мелким шагом резьбы 3 мм для фланцевого соединения типа 2 с кадмиевым покрытием с хроматированием толщиной 10 мкм:

Гайка М24´3-2-02.10 ГОСТ 28919-91

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Н. Г. Курбанов; А. Г. Дозорцев, канд. техн. наук; Т. К. Beлиев, канд. техн. наук; Б. О. Френкель, канд. техн. наук; X. Т. Кахраманов, канд. техн. наук; И. М. Нисенбаум

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.02.91 № 178

3. Срок проверки - 1996 г. Периодичность проверки - 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.301-86 | Приложение 1 |
| ГОСТ 380-88 | Приложение 1 |
| ГОСТ 1050-88 | Приложение 1, 2 |
| ГОСТ 1759.0-87 | Приложение 1, 2 |
| ГОСТ 1759.5-87 | Приложение 1 |
| ГОСТ 5632-72 | Приложение 1 |
| ГОСТ 9150-81 | Приложение 1 |
| ГОСТ 15150-69 | Приложение 1 |
| ГОСТ 16093-81 | Приложение 1 |
| ГОСТ 19256-73 | 1.4 |
| ГОСТ 19258-73 | 1.4 |
| ГОСТ 22032-76 | 1.4 |
| ГОСТ 22034-76 | 1.4 |
| ГОСТ 22042-76 | 1.4 |
| ГОСТ 24705-81 | Приложение 1 |
| ГОСТ 27148-86 | Приложение 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТИПЫ, ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ	1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое	10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЧАСТЯМ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИИ	10

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШПИЛЬКАМ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИИ	11

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАЙКАМ	11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное	12

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ	12

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ	13